| DESCRIZIONE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pittura murale all'acqua traspirante per interni, a base di resina vinilica additivata con speciale inibitore ad ampio spettro contro le muffe i funghi e le alghe, ha un buon punto di bianco, è facile da applicare sia a rullo che a pennello, possiede un'ottima pennellabilità, eccellente copertura anche su residui di muffe e una ottima resa. Indicata per ambienti casalinghi ed industriali quali cucine, bagni, cantine, spogliatoi ed in genere nei locali soggetti alla formazione di muffe e condense. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARATTERISTICHE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASPETTO |  |  | Opaco |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO SPECIFICO |  |  | TENAX: 1,56 Kg/l ± 0,03 a 20°C |  |  |  |  |  |  |  |
| RESIDUO SECCO |  |  | 58,00 p/p ± 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| RESISTENZA AL LAVAGGIO |  |  | TENAX: BASSA |  |  |  |  |  |  |  |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO |  |  | ONYX: ALTA |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESA DI SPORCO |  |  | BASSA |  |  |  |  |  |  |  |
| COLORE |  |  | Bianco (Colorabile con Coloranti Universali) |  |  |  |  |  |  |  |
| ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) |  |  | Per ricopertura: 6 ore, completo: 48 ore (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) completo: 48 ore |  |  |  |  |  |  |  |
| RESA PRATICA |  |  | TENAX:10-14 m2/L per mano in funzione dell’assorbimento del supporto |  |  |  |  |  |  |  |
| DILUIZIONE |  |  | Aggiungere 1° mano: Applicazione a pennello il 30% di acqua potabile, applicazione a rullo 20% di acqua potabile. Aggiungere 2° mano: Applicazione a pennello il 20% di acqua potabile, applicazione a rullo 20% di acqua potabile. Spruzzo airless: aggiungere tra il 30% e il 40% di acqua potabile. Ugelli consigliati: LP419-LP519-LP619- LP421-LP521-LP624 |  |  |  |  |  |  |  |
| ATTREZZI |  |  | pennello |  |  | Rullo |  |  | spruzzo |  |
| SUPPORTI |  |  | intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco |  |  |  |  |  |  |  |
| APPLICAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREPARAZIONE DEL SUPPORTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d’umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUPPORTI NUOVI ESENTI DA MUFFE |  |  | SUPPORTI GIA VERNICIATI |  |  |  |  |  |  |
|  | INTONACO - CARTONGESSO | MANI |  |  | CON MACCHIE DI MUFFA |  | MANI | lavabili ben ancorate |  | MANI |
| FONDO | MEDA - FISSATIVO | 1 |  |  | SARI - SANIZZANTE |  | 1 | SARI - SANIZZANTE |  | 1 |
| FINITURA | TENAX | 2 |  |  | MEDA - FISSATIVO |  | 1 | MEDA - FISSATIVO |  | 1 |
|  |  |  |  |  | TENAX |  | 2 | TENAX |  | 2 |
| AVVERTENZE GENERALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |