| DESCRIZIONE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idropittura Idrorepellente traspirante per interni è caratterizzata da ottimo potere coprente e ottimo punto di bianco. Facile da applicare, non richiede l'applicazione di alcun prodotto di fondo, possiede un'ottima pennellabilità e una buona resa. Indicata per cucine, bagni ed in genere per locali soggetti alla formazione di condensa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARATTERISTICHE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASPETTO |  |  |  | Opaco |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO SPECIFICO |  |  |  | 1,61 Kg/l ± 0,03 a 20°C |  |  |  |  |  |  |  |
| VOC (Direttiva 2004/42/CE): |  |  |  | 1,29 % - 20,00 g/litro |  |  |  |  |  |  |  |
| RESISTENZA AL LAVAGGIO |  |  |  | Media |  |  |  |  |  |  |  |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO |  |  |  | Media |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESA DI SPORCO |  |  |  | Bassa |  |  |  |  |  |  |  |
| COLORE |  |  |  | Bianco (Colorabile con Coloranti Universali) |  |  |  |  |  |  |  |
| ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) |  |  |  | per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore |  |  |  |  |  |  |  |
| RESA PRATICA |  |  |  | 12-16 m2/L per mano in funzione dell’assorbimento del supporto |  |  |  |  |  |  |  |
| DILUIZIONE |  |  |  | 1a mano: aggiungere il 35% di acqua potabile, nel caso di supporti molto sfarinanti aggiungere fino al 100% di acqua potabile 2a mano: aggiungere il 30% di acqua potabile Spruzzo airless: aggiungere tra il 30% e il 40% di acqua potabile. Ugelli consigliati: LP419-LP519-LP619- LP421-LP521-LP624 |  |  |  |  |  |  |  |
| ATTREZZI |  |  |  | pennello |  |  | rullo |  |  | spruzzo |  |
| SUPPORTI |  |  |  | intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco |  |  |  |  |  |  |  |
| APPLICAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREPARAZIONE DEL SUPPORTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d’umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUPPORTI NUOVI |  |  |  |  | SUPPORTI GIA VERNICIATI |  |  |  |  |  |
|  | INTONACO | MANI | CARTONGESSO |  | MANI | traspiranti o sfarinanti |  | MANI | lavabili ben ancorate |  | MANI |
| FONDO | PROCOVER | 1 | PROCOVER |  | 1 | PROCOVER Diluito dal 50% al 100% |  | 1 | PROCOVER |  | 1 |
| FINITURA | PROCOVER | 1 | PROCOVER |  | 1 | PROCOVER |  | 2 | PROCOVER |  | 1 |
| AVVERTENZE GENERALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |